Ввод команд из ТЕРМИНАЛКИ

Алгоритм работы

## АЛГОРИТМ включение изделия  ( Рабочий режим ) :

Установить ток ограничения на одном из выводов DRAIN_1, DRAIN_2, DRAIN_3, DRAIN_4  командой:

DC1=1200mA   и нажимаем кнопку отправить в терминалке ( эта команда соответственно записывает на DRAIN_1   ток ограничения  1200mA .

- Установить на выводах  GATE_1 , GATE_2, GATE_3, GATE_4    -5v ( МИНУС  )  .

Эти выводы всегда выдают от 0 до -5вольт ! ( Работа только с ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ напряжением ).

- Открываем транзистор Q1 подачей  “0” с вывода  40 (PA_ON)  ( открывается ключ Q1) .

Если ток потребления превышает установленный порог тока ограничения  например 1200mA , то модуль переходит в РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ согласно ( алгоритм ВЫКЛЮЧЕНИЯ ! )

- Устанавливаем  на одном из выводов GATE_1 , GATE_2, GATE_3, GATE_4   НАПРИМЕР -2.5v ( МИНУС  ) - то что задали из терминалки в память контроллера

Каждый GATE – индивидуальный и может иметь СОБСТВЕННОЕ значение !

То напряжение которое записали в терминалке и на определенный порт или несколько портов , например такой командой :

GV1=-2.5V     и нажимаем кнопку отправить в терминалке ( эта команда соответственно записывает на GATE_1    -2.5 вольт .

- Установить на выводе 19  ( AD7293)   заданное напряжение в терминалке REFERENCE для внешнего компаратора , например +1вольт  Работа с положительным напряжением

- Устанавливаем  на одном из  выводов ( GATE_5, GATE_6, GATE_7 ) от 0 до  +5в  ( Работа с положительным напряжением ) при условии что на соответвствующий порт была послана команда, например :  GV5=2.2V   и нажимаем кнопку отправить в терминалке ( это команда соответственно записывает на GATE_5    +2.2 вольт .  На остальных выводах по умолчанию "0" вольт.

- Установить на выводе 14  ( STM32)    "1" .

# АЛГОРИТМ выключения изделия:

- ( 14 нога STM32 ) – перейти в состояние “0”.

- Установить на выводах  GATE_1 , GATE_2, GATE_3, GATE_4    -5v ( МИНУС  )  .

- ( 40 нога AD7293 ) – перейти в состояние “1”.

АВАРИЙНЫЙ режим :

- ( 40 нога AD7293 ) – перейти в состояние “1”.

- ( 14 нога STM32 ) – перейти в состояние “0”.

- Установить на выводах  GATE_1 , GATE_2, GATE_3, GATE_4    -5v ( МИНУС  )  .

## Срабатывание защиты

- Защита по току.

- Защита по напряжению.

- Защита по температуре.

## Установки ограничений и разрешений :

Защита по току:

DC1=  (вводим требуемое значение)  пример :  DC1=1300 ( Установилось ограничение в 1300мА

Аналогично  для  DRAIN_2, DRAIN_3, DRAIN_4 .

Защита по напряжению  ( Вывод  41 PAVDD ) :

VD=24000..28000    - рабочий режим по напряжению питания 24-28 вольт ( Если вышло за пределы то применяем алгоритм выключения)

Защита по температуре :

T=-20..85    - задать температурный диапазон -20..85°C

Активация выводов AD7293 и микроконтроллера:

Вывод : +9v_OUT   ( 6 нога микроконтроллера ) – активировать измерение напряжения

+9 вольт (+-250мв ) и в случае правильного измерения зажигать  LED “D3 “ .

Вывод : VSWR_ERROR ( 8 нога STM32 ) – в рабочем режиме на данном выводе по умолчанию “0”,

при поступлении “1” даже с минимальной длительностью – переводим модуль в

АВАРИЙНЫЙ режим согласно алгоритма и находимся в данном состоянии до перезагрузки модуля.

Вывод : ALERT1 ( 2 нога AD7293 ) – не трогаем , я подумаю как его использовать или вообще не использовать.

1. Добавить функцию режима  ( ON-AGC, OFF-AGC ) – захват тока.

На вход  8 нога STM32  подается сигнал ошибки VSWR_ERROR  с выхода компаратора

и если напряжение ошибки ПРЕВОСХОДИТ напряжение на выводе  REF  , то происходит аварийное отключение схемы с максимальной скоростью !

Примеры команд :

GV1=-1000     - установить напряжение -1000мВ на гейте 1

GV1?      - опросить напряжение на гейте 1

GV5=2000    - установить напряжение 2000мВ на гейте 5

DC1=1200    - установить ток ограничения в 1200мА на дрейне 1

DC1?      - опросить ток ограничения на дрейней

T?        - опросить настройки ограничения температуры

T=-20..85    - задать температурный диапазон -20..85°C